Краны шаровые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, мм: от 6 до 300;

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, кгс/см2:  от 16 до 320;

Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей кранов:

- срок службы до списания 30 лет;

- назначенный ресурс – 6000 циклов;

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- Запорный кран шаровой

- Регулирующий кран шаровой

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА

- Разборный

- цельносварной

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

| Фланцевое | По требованиям: ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 9399 ГОСТ Р 54432-2011 |
| --- | --- |
| Муфтовое | По требованиям: ГОСТ 2630 Требованиям заказчика |
| Под приварку | Раздел кромок под требования заказчика |
| Штуцерно-нипельное | По требованиям: ГОСТ 5890 ГОСТ 15763 ГОСТ 13977 Требования заказчика |
| Цапковое, смешанное и др. | По требованию заказчика |

РАБОЧАЯ СРЕДА

| АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ | ТИП | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| Жидкость | Нефть, нефтепродукты, вода, растворы кислот и др. | Седло с автосбросом избыточного давления |
| Газ | Природный газ, воздух и др. | Седло с эффектом двойного поршня |
| Пар | Перегретый водяной пар |  |

ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: - 60⁰ до +300⁰ С

СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ: до 10 мкм

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

- не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6  баллов по шкале  MSK 64 включительно (С0)

- сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов по  шкале MSK 64 включительно (С)

- повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов  по шкале MSK 64 включительно (ПС)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Климатические исполнения У1, ХЛ1, Т1 и другие по ГОСТ 15150-69

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТВОРА

УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В ЗАТВОРЕ:

Ф4, Ф4К20, POM, PEEK, PU, и т.д.

ТИП ЗАТВОРА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРПУС | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |
| 2 | ПРОБКА** | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т |
| 3 | УПЛОТНЕНИЕ |  | Ф4, Ф4К20, POM, PU, PEEK и т.д. |  |  |  |
| 4 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 5 | ПРУЖИНА | 60С2А | 40Х13 | 60С2А | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 6 | УПЛОТНЕНИЕ |  | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. |  |  |  |
| 7 | ОКОНЧАНИЕ | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 8 | ШПИНДЕЛЬ | ст. 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | ст. 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 9 | ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО |  |  | Ф4 |  |  |
| 10 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 11 | УПЛОТНЕНИЕ |  | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. |  |  |  |
| 12 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 13 | УПЛОТНЕНИЕ |  | Ф4, Графлекс и т.д. |  |  |  |
| 14 | ГАЙКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 15 | РУЧКА |  | ст.09Г2С |  |  |  |
| 16 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |
| 17 | ГАЙКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |  |

** Пробка имеет твердое изностойкое покрытие не менее 900 HV (Х.тв, Х.мол и др.). Толщина покрытия не менее 30 мкм для неагрессивных сред и не менее 75 мкм для агрессивных сред.