Вентили игольчатые

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный проход DN, мм: от 6 до 50;

Условное давление PN, кгс/см2: от 16 до 250.

Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей кранов:

- срок службы до списания

- назначенный ресурс – 3000 циклов

Является усовершенствованным аналогом вентилей ВТ-5 и 15С54БК.

Основное назначение игольчатого вентиля АРМ.ВИ-5 - перекрытие потока рабочей среды или управление потоком путем изменения проходного сечения.

Широко применяются для жидких и газообразных сред на уравнительных и присоединительных линиях дифманометров в системах пробоподготовки газоанализаторов, для подачи пробы в кондуктомеры, на импульсных, дренажно-продувочных линиях установки теплотехнического оборудования системы КИПиА

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| № | ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛ 00 | МАТЕРИАЛ 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРПУС | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 2 | НИППЕЛЬ | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 3 | ГАЙКА | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 4 | ГАЙКА | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 5 | ШПИНДЕЛЬ/ИГЛА | 95Х18* | 95Х18* |
| 6 | ВТУЛКА | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 7 | УПЛОТНЕНИЕ** | Ф4/ГРАФЛЕКС | Ф4/ГРАФЛЕКС |
| 8 | РУЧКА | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 9 | КРЕПЕЖ | 40Х | 40Х |

* Твердость шпинделя 56-60 HRC

** В зависимости от температуры применяются уплотнения Ф4 или «Графлекс». Для высокотемпературных сред (до +400°С) применяется «Графлекс».

Базовая комплектация вентиля игольчатого включает в себя:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, ШТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ | 1 |
| 2 | ПАСПОРТ | 1 |

Габаритные размеры вентиля игольчатого АРМ.ВИ-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ РР. | ДО 25 МПА (250 КГС/СМ2) |
| --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ТР | ДО 400ОС |
| УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, DУ* | 15 ММ |
| ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ШАР ПО КОНУСУ |
| СРЕДНИЙ РЕСУРС | 3000 ЦИКЛОВ |
| МАССА | 0,7 КГ |